简易安装编程步骤及说明

| 序号 | 步骤说明 | 编程内容 | 操作说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恢复出厂值 | ★+014014 | 进入编程（键盘显示“8 8” ） |
|  |  | +★+5+＃ | 编程内容恢复为出厂状态 |
|  |  | +★+A+#(SY5218H) | 仅SY5218H，恢复键盘出厂值 |
|  |  | +993+# | 无线恢复出厂值，仅保留1号遥控器 |
| 2 | 设置用户编号 | +100+用户编号+＃ | 用户编号为虚拟六位数及000001； |
| 3 | 设置中心分组号 | +110+ +# | 分组号为6位数（配套加密狗上有） |
| 4 | 设置中心电话号码 | +201+ +# +202+ +# +203+ +# +204+ +# | 主机最大支持8组电话号码，其中201-204可用编程键盘和编程软件设置，其中201-204对应的电话号码可以通过短信对主机进行编程、设置接入点、短信签名,203设置的号码可以短信修改服务器IP、修改APN接入点、用户名、密码等 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 设置短信语言 | +300+ +# | 00 英文短信 01 简体中文短信 02 繁体中文短信 03 SUNEYE简体中文短信 |
| 8 | 设置号码格式 | +301+ +# +302+ +# +303+ +# +304+ +# | 通过设置通讯格式可以分别控制每一组电话号码接收报警短信、布撤防短信、GSM通讯、CID通讯格式，301-304分别控制201-204对应电话号码，311-314分别控制205-208电话号码； - 短信和电话都不通讯 02 以CID协议通讯中心 10 接收布撤防短信 20 接收报警短信 30 可接收布撤防、报警短信 B0 强制发送报警和布撤防短信 03 理想提示音（仅拨号一次） 04 理想提示音（按307通讯次数拨号） |
| 9 | 设置通讯等级 | +308+07+# | 向接警中心通讯用户布撤防、报警和故障信息 |
| 10 | 设置有线防区 | +401+05+# | 1号防区 |
|  |  | +402+05+# | 2号防区 |
|  |  | +403+05+# | 3号防区 |
|  |  | +404+05+# | 4号防区 |
| 11 |  | +405+05+# | 5号防区 |
|  | 开启GPRS功能 | +600+01+# |  |
| 12 | 第一IP的设置 | 601+ 792A +# | 第一IP |
| 13 |  | 603+ 3506 +# |  |
| 14 | 服务器端口设置 | 605+ 8090 +# | 第一IP的端口设置 |
| 15 | 第二IP的设置 | 608+ 792A +# | 第二IP |
| 16 |  | 610+ 3506 +# |  |
| 17 | 服务器端口设置 | 612+ 8090 +# | 第二IP的端口设置 |
| 18 | 心跳时间的设置 | 712+03+# | 心跳测试时间为30秒一次 |
| 19 | 报警持续时间 | 702+05+＃ | 报警持续时间50秒钟 |
| 20 | 退出编程 | +# | 退出编程后键盘显示时钟，主机开始向中心传“主机编程设置被修改-恢复”信息到中心 |

| 以下为选择编程内容，编程确认后再按“#”即可退出编程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 进入编程 |  | ★+014014 | 进入编程（键盘显示“8 8” ） | +#退 出 编程 |
|  | 学习遥控器 | 1号 | +901+＃+按下遥控器任意键 | 学习第一号遥控器 |  |
|  |  | 2号 | +902+＃+按下遥控器任意键 | 学习第二号遥控器 |  |
|  |  | 3号 | +903+＃+按下遥控器任意键 | 学习第三号遥控器 |  |
| 12 | 学习无线防区 | 7防区 | +907+＃+触发无线设备 | 学习第七防区（无线防区从七防区开始） |  |
|  |  | 8防区 | +908+＃+触发无线设备 | 学习第八防区 |  |
|  |  | …… | …… | …… |  |
|  |  | 90防区 | +990+＃+触发无线设备 | 学习第90防区（最多可以学习到90防区） |  |
| 13 | 编辑无线防区属性 | 7防区 | +407+87+# | 7号防区为周边报警属性 |  |
|  |  | 8防区 | +408+87+# | 8号防区为周边报警属性 |  |
|  |  | …… | …… | …… |  |
|  |  | 90防区 | +490+87+# | 90号防区为周边报警属性 |  |
| 14 | 删除遥控器 | 1号 | +901+★+＃ | 删除第一号遥控器 |  |
|  |  | 2号 | +902+★+＃ | 删除第二号遥控器 |  |
|  |  | 3号 | +903+★+＃ | 删除第三号遥控器 |  |
| 15 | 删除无线防区 | 7号 | +907+★+＃ | 删除第七防区无线编码信息 |  |
|  |  | 8号 | +908+★+＃ | 删除第八防区无线编码信息 |  |
|  |  | …… | …… | …… |  |
|  |  | 90号 | +990+★+＃ | 删除第九十防区无线编码信息 |  |
| 16 | 删除指定防区 |  | +401+00+# | 旁路第一防区 |  |
|  |  |  | +402+00+# | 旁路第二防区 |  |
|  |  |  | +406+00+# | 旁路第六防区 |  |
| 17 | 键盘布防 |  | ★+123456+★+1+＃+＃（或D+#） |  |  |
| 18 | 键盘撤防 |  | ★+123456+0 |  |  |
| 备注：若主机影响用户通话 - 若用户电话噪音较大，影响主机拨号通讯时，可以编程设置：★+014014+314+00+＃+＃（主机拨号时不检测拨号音） |  |  |  |  |  |

备注：

- 短信内容必须为英文状态大写；一条短信可同时编程多个编程项。

- 关于可编程输出口的设置{PC—}，接线方法，PC—为12伏负极输出，加上主机的防区正极就可以有一个12V电话输出，可以用来控制12V的设备和一些继电器，下图为编程方法：

编程项615，比如需要远程开关则编程 *014014+615+05#，可编程口再远程关掉以后自动延长10S。

| 数值 | 定义 |
| --- | --- |
| 00 | 关闭 |
| 01 | 一直输出 |
| 02 | 报警输出 |
| 03 | 撤防输出 |
| 04 | 布防输出 |
| 05 | 远程开关 |
| 06 | 交流停电输出 |
| 其他 | 关闭 |

- 关于扩展防区的编程设置，例：1防区有一个扩展防区，这编程项为401 65 #，一次类推其余防区也是如此编程，2防区这位402 65#。